# Робосумо: плейбук команди

Клас: 3 кг (Mega Sumo) · Арена: сталь, 154 см · Магніти: дозволені

Формат: матч до вибиття (без ліміту часу) · Бюджет: $500 на деталі

Габарит: 200 × 200 мм на старті; після старту габарит можна збільшувати

Правила підтверджені організаторами. Це змінює три речі проти початкового плану:

1.  Клас 3 кг, а не 1 кг — мотори стають головною статтею бюджету.

2.  Матч без ліміту часу — тепловий режим важливіший за швидкість.

3.  Габарит можна збільшувати після старту — це відкриває механізми, яких у стандартному сумо не буває.

## 0. Головний висновок розрахунків

Сили на магнітній арені

Магніти не роблять вашого робота сильнішим. Вони роблять його важчим для суперника.

Це найважливіше, що треба зрозуміти до закупівлі деталей. Сила, з якою робот штовхає, обмежена не зчепленням, а моментом мотора. Магніти лише підвищують поріг, за яким колеса починають прослизати.

Для нашої конструкції (3 кг, 15 кгс магнітів):

|  | μ = 0,7 (реалістично) | μ = 1,0 (оптимістично) |
| --- | --- | --- |
| Нормальна сила | 176,6 Н | 176,6 Н |
| Доступне зчеплення | 123,6 Н | 176,6 Н |
| Реальна сила штовхання | 48 Н (обмежена моторами) | 48 Н |

Тобто 48 Н — це все, чим ми штовхаємо, незалежно від кількості магнітів. Але щоб нас зсунути, супернику потрібно подолати 123,6 Н тертя. Різниця між 48 і 124 Н — це і є наша перевага.

Практичний висновок: більше магнітів понад ~15 кгс не додає сили штовхання — воно лише додає ваги й гріє мотори. Оптимум — рівно стільки притиску, щоб мотори використовували своє зчеплення повністю, і не більше.

## 1. Конструкція

Компонування 3-кг робота

Вид спереду

| Параметр | Значення | Чому саме так |
| --- | --- | --- |
| Габарит на старті | 200 × 200 мм, висота без ліміту | ліміт класу |
| Габарит у бою | розкладається до ~260 мм по фронту | правила дозволяють — див. §3 |
| Вага | 2 900–2 980 г | запас на ремонт на місці |
| Привід | 4WD, 4 × Pololu 37D 24 В 100:1 | момент розподіляється на 4 колеса |
| Живлення | 6S LiPo 22,2 В (1,25× від номіналу 24 В) | швидкість і момент масштабуються з напругою |
| Колеса | Ø50 × 15 мм, Shore A 70 uretan | м'який силікон деформується під притиском і псує зазор |
| Кліренс під клином | 1,0–1,5 мм | при 2 мм втрачається 38 % притискної сили |
| Магніти | ~76 г N52: 2 × 20×20×5 під клином + 4 × 10×5×5 біля коліс | тяга потрібна там, де контакт |
| Клин | інструментальна сталь 3 мм, кут 12° | м'який алюміній гнеться за кілька ударів |
| Бокові клини | серво, розкладаються після старту | див. §3 |
| Корпус | алюміній 7075, 3 мм, матовий чорний | див. §4.3 |

### Робоча точка

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Момент на колесо (μ = 1,0) | 11,1 кг·см |
| Завантаження мотора | 31–44 % зупинного моменту |
| Струм | 0,94–1,20 А на мотор, 3,7–4,8 А сумарно |
| Швидкість під тягою | 0,17–0,19 м/с |
| Перетин арени 154 см | ≈9 с |
| Тепло на мотор | 0,3–1,3 Вт |

## 2. Тепловий режим — головний ризик формату «до вибиття»

Робоча точка двигуна

Pololu прямо обмежує 37D: «the recommended upper limit for continuously applied loads is 10 kg-cm», а ми працюємо на 11,1 кг·см. Тобто ми свідомо виходимо за безперервну межу — і саме тому формат «до вибиття» небезпечний: у звичайному сумо матч триває 3 хвилини, а тут — доки хтось не вилетить.

Три обов'язкові заходи:

1.  Радіатори на всі 4 BTS7960 і 40-мм вентилятор з обдувом. Не опція.

2.  Обмеження шпаруватості в прошивці: якщо струм перевищує 1,5 А на мотор довше 3 секунд — скидати до 60 % ШІМ. Робот втрачає трохи сили, але не спалює обмотки.

3.  Запасний комплект моторів на місці. Найчастіша відмова в цьому класі.

Розрахунок показує, що при 50 % шпаруватості середня потужність розсіювання — 0,25 Вт на мотор, що цілком безпечно. Проблема лише в безперервному контакті, коли робот стоїть у заклиненому стані.

⚠️ μ — головна невідома. Коефіцієнт тертя гуми по сталі з поліуретановим покриттям ніде не виміряний. Я використав 0,7 і 1,0 як межі, і це масштабує всі числа тяги. Виміряй його першим: поклади робота на сталеву пластину і повільно нахиляй, доки не почне ковзати. μ = tan θ.

## 3. Габарит можна змінювати після старту — що це дає

Це найнезвичайніше правило, і воно відкриває три механізми. Усі — з підтверджених джерел.

### 3.1 Бокові клини, що розкриваються

Найцінніше застосування. На старті робот — 200 мм, у бою — ~260 мм по фронту. Це дає:

•  Ширший фронт клина — супернику важче обійти і важче зайти в бік.

•  Захист кутів. Кути — найслабше місце будь-якого робота, і саме туди цілять. Розкриті бокові клини закривають їх.

•  Механічний важіль. Боковий клин працює як напрямна: суперник, що тисне в бік, зісковзує, а не штовхає.

Механізм: серво SG90 + важіль, розкладання за 100–150 мс після стартового сигналу. Серво живити від окремого 5 В (UBEC), не від Nano.

### 3.2 «Прапорець» — трюк, що виграв турнір

NEMO 03 (1-ше місце, Robotic Day Prague 2018, minisumo) використовує серво, що викидає прапорець на тонкому дроті на старті. Експлуатується те, що IR-сенсори суперника реагують на відбивну здатність, а не на робота: суперник на повній швидкості атакує обʼєкт нульової маси й вилітає з арени.

Правила це не забороняють. Ризик: суддя може визнати це неспортивним. Рекомендація: тримай механізм у резерві як «план Б» для плей-оф, а не як основну тактику.

### 3.3 Клин, що виїжджає вперед

Після старту можна висунути клин на 30–40 мм уперед. Це дає нижчу точку контакту й раніший дотик. Простіше за бокові клини — почни з цього.

## 4. Сенсори й алгоритм

Алгоритм бою

### 4.1 Розкладка

8 IR-каналів на планці клина, висота 1,5–2 мм:

•  канали 1, 2, 7, 8 — край арени: біла підлога → чорна лінія

•  канали 3, 4, 5, 6 — суперник

Пастка: суперник може бути білим або дзеркальним — IR його не побачить. Тому дублюй детекцію струмом моторів через INA226: різкий стрибок струму = контакт, навіть коли IR «сліпий».

### 4.2 Програмна межа — головний важіль

З притиском зчеплення дозволяє прискорення понад 100 м/с². Один delay(5) коштує більше, ніж весь розгін.

1.  Жодного `delay()` і `Serial.print()` у циклі матчу.

2.  Планувальник на таймері, крок ≤1 мс.

3.  Перші 150 мс — 100 % ШІМ, читати лише сенсори краю.

### 4.3 Матовий чорний — це тактика

Виміряний результат: матові чорні обʼєкти стають невидимими для IR-сенсорів типу GP2Y0A41SK0F на 30–40 мм пізніше, ніж білі чи жовті. Суперник виявляє тебе на 3–4 см пізніше — саме там, де вирішується контакт.

### 4.4 Формат «до вибиття» змінює тактику

Без ліміту часу:

•  Не можна виграти за очками. Немає тайбрейку «ближче до центру» — є лише вибитий суперник.

•  Терпіння виграє. Захисна стійка з притиснутим клином і очікуванням помилки стає життєздатною, бо час не тисне.

•  Але пасивність карається. Якщо робот не рухається понад ~10 с, суддя зазвичай віддає очко супернику. Тому «захист» = тримати центр і реагувати, а не стояти.

•  Тепло — ресурс. Кожна секунда штовхання гріє мотори. Плануй бій як серію коротких зіткнень, а не безперервний тиск.

### 4.5 Шість правил

1.  Детекція краю має абсолютний пріоритет. Робот, що вилетів, не виграє ніколи.

2.  Відхід короткими кроками: while (край) { назад 10 мс; розворот; } — довгий відхід викидає з арени з іншого боку.

3.  Суперник у центрі? Не штовхай у лоб — обійди і бий у бік.

4.  Втратив ціль — іди по спіралі, не крутись на місці.

5.  Перші 300 мс вирішують, хто володіє центром.

6.  Понад 2 с без контакту — повертайся до центру.

## 5. Кошторис — у межах $500

Жорсткий ліміт — $500 на деталі. Курс: 1 USD = 44,68 ₴ (НБУ, 01.10.2026).

| Позиція | Конкретно | Ціна |
| --- | --- | --- |
| Мотори ×4 | Pololu 37D 24 В 100:1 | $160.00 |
| Драйвери ×4 | BTS7960 43 А (prom.ua, 186,60 ₴) | $16.72 |
| Контролер | Arduino Nano v3 clone (244 ₴) | $5.46 |
| Живлення | LM2596 5 В + конденсатори 1000 мкФ | $4.00 |
| Акумулятор | 6S LiPo 2200 мА·год 30C (22,2 В) | $30.00 |
| Зарядка | LiPo balance charger | $28.00 |
| Сенсори | QTR-8A + 2 × INA226 | $25.00 |
| Магніти | 2 × 20×20×5 + 4 × 10×5×5, N52 (~76 г) | $34.00 |
| Шасі | алюміній 7075 3 мм, лазерний різ (батч) | $16.00 |
| Клин | інструментальна сталь 200×30×3 + загартування | $18.00 |
| Колеса | 4 × Ø50 uretan + маточини | $44.00 |
| Механіка | підшипники, вали, кріплення, дроти, XT60, запобіжник | $46.00 |
| Розкладний механізм | SG90 + тяги + UBEC | $6.00 |
| Охолодження | радіатори + 40 мм вентилятор | $10.00 |
| Разом |  | $443.18 |
| Залишок | на запчастини | $56.82 |

Запас іде на: запасний мотор ($40) — найчастіша відмова, плюс запобіжники й дріт. Другий акумулятор і запасні колеса — з наступних надходжень, якщо будуть.

Правила закупівлі:

1.  Локально: магніти, драйвери, Arduino, LiPo, різання. BTS7960 на prom.ua відрізняється від AliExpress на ~$1.30 — не варто чекати місяць.

2.  Імпорт: мотори (найдовша доставка — замов першими).

3.  Батч різання: мінімальне замовлення 700 ₴ ≈ $16. Замов плити одразу на 2–3 роботи — ціна за робота обвалюється.

## 6. Чого НЕ робити

Ці поради загальнопоширені, але в нашій конфігурації вони шкодять:

| Не роби | Чому |
| --- | --- |
| Ставити 200+ магнітів, як японські роботи | Їхні мотори — Maxon на 400 Вт. Наш 37D — 10 Вт. Зайвий притиск лише гріє мотори й не додає сили штовхання |
| Брати редуктор 70:1 «на момент» | 0,39 м/с — робот не встигне доїхати. Потрібен баланс, а не максимум моменту |
| Ставити м'який силікон | Деформується під притиском, псує зазор, втрачає силу |
| Використовувати L298N або DRV8871 | 2–3,6 А проти 5,5 А зупинного струму. Просадка напруги вбиває момент |
| Overvolting вище 6S | Тепло ∝ I², а матч без ліміту часу. 6S — межа здорового глузду |
| Сподіватись на магніти як на зброю | Вони дають захист, а не силу. Силу дає момент мотора |

## 7. План на 6 місяців

План підготовки

| Місяць | Що зробити | Критерій готовності |
| --- | --- | --- |
| 1 | Виміряти μ (нахил пластини). Замовити мотори — найдовша доставка | Є число μ, а не здогад |
| 2 | Шасі v1, тренувальна арена (коло 154 см, сталь 1 мм на фанері) | Робот їздить, не розсипається |
| 3 | Електроніка, прошивка, детекція краю | 20 прогонів підряд без вильоту |
| 4 | Магнітна система: масив, кліренс, вимірювання сили вагами | Робот «як скеля» — не зсунути пальцем |
| 5 | Тепловий режим: радіатори, обдув, ліміт ШІМ. Спаринги | 10 матчів поспіль без перегріву |
| 6 | Розкладний механізм, надійність, прогони за регламентом | 10 матчів без відмов |

Критичний шлях: μ → мотори → шасі → алгоритм краю → тепло.

Головний тест 3-го місяця: дай роботу працювати 5 хвилин і порахуй вильоти. Якщо хоч один — алгоритм краю не готовий, і жодні магніти це не компенсують.

## 8. Перші три дії

1.  Цими вихідними: виміряти μ. Сталева пластина, нахил, μ = tan θ. Це замінює всі оцінки в цьому документі твоїм власним числом.

2.  Цього тижня: замовити 4 мотори (найдовша доставка) і купити локально драйвери + Arduino + магніти.

3.  Паралельно: зібрати тренувальну арену — коло 154 см зі сталі 1 мм на фанері (~$25, один вечір).

## Додаток A. Ключові числа

| Величина | Значення | Джерело |
| --- | --- | --- |
| Вага | 3 000 г | правила класу |
| Габарит на старті | 200 × 200 мм | правила класу |
| Арена | сталь, 154 см, висота 5 см | підтверджено організаторами |
| Притиск магнітів | ~147 Н (15 кгс) | розрахунок, k = 8–10 Н/г N52 |
| Нормальна сила | 176,6 Н | 3 кг + 15 кгс |
| Момент на колесо | 11,1 кг·см | μ = 1,0 |
| Струм | 4,8 А сумарно | 37D 24 В 100:1 |
| Швидкість | 0,17–0,19 м/с | 6S, 50 мм колеса |
| Тяга | 123,6 Н (μ = 0,7) | F = μ·N |

## Додаток B. Джерела

Регламенти:

•  All Japan Robot-Sumo Tournament, Reglamento V4.2 — арена Art. 3, заборони Art. 7.6

•  Baltic Robot Sumo — Game Rules

•  RoboGames — Unified Sumo Robot Rules — Art. 6.7 про магніти

•  RobotChallenge — RoboSumo Rules 2025

Магніти й інженерія:

•  Łapińska et al., IJMERR 9(5) 2020 — виміряні сили, Halbach

•  Dziubek et al., IJMERR 10(6) 2021 — гібридна система, розподіл магнітів

•  ThundeRatz «Stonehenge» — реальний 3-кг робот

•  Pololu 37Dx54L 24 В — дані виробника

Турнір:

•  RAU.ua — RoboSumo 2025–26

•  Світ КПІ — RoboSumo 2026

•  U-PROX Robo Sumo Cup 2024

Первинне джерело тактики: «Blackbook of Sumo Robots — Tactics, Tips & Suggestions», JSumo, Firat Faris Dede, 41 с.

## Додаток C. Дослідницькі звіти

•  10_rules_findings.md — регламенти з дослівними цитатами

•  11_engineering_findings.md — інженерія, 90 посилань

•  12_bom_findings.md — кошторис із цінами

•  build/design_scan.py · build/final_config.py — розрахунки, які можна перезапустити зі своїм μ